Freedom Scientific PAC Mate QX400 

Průvodce pro rychlé seznámení

duben 2004, český překlad verze prosinec 2006

Blahopřejeme! 

Blahopřejeme Vám ke koupi zápisníku PAC Mate QX400 s JAWS® a Pocket PC. Tento Průvodce pro rychlé seznámení Vám pomůže Váš PAC Mate nastavit a zároveň Vás seznámí s tím, jak pracuje.

Obsah balení:

· PAC Mate QX400

· Cestovní obal s popruhem

· Průvodce pro rychlé seznámení

· Doprovodné CD obsahující software Microsoft® ActiveSync 3.7 případně vyšší a Outlook 2002 pro Váš stolní počítač
· Sluchátka

· AC adaptér

· USB kabel typu A k Mini B

· CD s originální uživatelskou dokumentací

· CD GALOP s instalací software

Volitelné příslušenství:

· CompactFlash® 56K Modem

· CompactFlash Ethernet Modem

· Přenosný 20-bodový braillský řádek

· Přenosný 40-bodový braillský řádek

· Redukce USB na sériový port

Charakteristiky PAC Mate:

· Pocket PC 2003 s JAWS®  pro Pocket PC 

· 64 MB RAM 

· 32 MB interní FlashDisk

· 2 sloty CompactFlash typ II

· USB On-the-Go Port

· Infračervený I/O Port

· Nabíjecí lithium-polymerová baterie

· Vestavěný mikrofon a vstup pro externí mikrofon 

· Vestavěný reproduktor 

· Vstup pro stereo sluchátka 

· Klávesnice QWERTY v provedení Laptop

Chcete-li odejmout záslepku u zápisníku PAC Mate, položte si jej na klín, jako byste chtěli na něm psát, a uchopte jeho strany tak, aby Vám pohodlně spočíval v dlaních. Dále prsty pravé ruky najděte prstovou prohlubeň a uvolněte záslepku jemným tahem prstů v prstové prohlubni směrem k jeho pravé straně.

Chcete-li k zápisníku připojit PAC Mate braillský řádek, nejdříve odejměte záslepku. Z braillského řádku odstraňte ochranný kryt, a to stiskem v místě prstové prohlubně, přímo uprostřed řádku, těsně nad horní řadou bodů. Dále připojte braillský řádek, měl by se dát do PAC Mate snadno zasunout. Pohybem obou částí proti sobě jednotky pevně spojte.

Charakteristika klávesnice

Klávesnice PAC Mate QX se skládá ze šesti řad kláves s úplnou klávesnicí typu QWERTY v dolních 5 řadách. Spodní řada zleva doprava obsahuje klávesy: FN, CTRL, WIN, ALT, OBRÁCENÉ LOMÍTKO, MEZERNÍK, JAWSKey, ALT, WIN a KLÁVESA KONTEXTOVÉHO MENU.

První klávesa vlevo v první řadě je ESCAPE, vpravo od ní je umístěno 12 funkčních kláves. Pro snadnou orientaci jsou na vrchní straně klávesnice umístěny tři výstupky, nad a mezi klávesami funkcí: F4 a F5, F8 a F9, F12 a klávesou PRINT SCREEN. Směrové klávesy jsou umístěny v pravém dolním rohu, ŠIPKA NAHORU stojí v řadě nad ostatními třemi. Klávesy DELETE, HOME, PAGE UP, PAGE DOWN a END se nacházejí na pravém okraji klávesnice PAC Mate. 

JAWS rozložení klávesnice Laptop bylo použito v největším možném rozsahu, s výjimkou JAWSKey, zkušení uživatelé JAWS by proto neměli mít s ovládáním potíže.

Nastavení zápisníku PAC Mate:

Před spuštěním PAC Mate zapojte AC adaptér do elektrické sítě a následně zapojte opačný konec kabelu do zásuvky přívodu proudu v zápisníku PAC Mate, jenž se nachází na jeho zadní straně vpravo. Dále zápisník zapněte stisknutím tlačítka on/off směrem vlevo. Toto tlačítko je vybaveno pružinou a automaticky se vrátí do původní pozice. PAC Mate indikuje, že je zapnutý, slyšitelným nízkým a vysokým tónem. Stisknutím tlačítka směrem vpravo PAC Mate vypnete, současně uslyšíte i vysoký a nízký tón.

Abyste mohli začít PAC Mate používat, potřebujete znát pouze několik základních povelů: 

	ESCAPE
	Zrušit

	ALT
	Vstoupit do aplikačního menu

	WIN
	Vyvolat Start menu

	ŠIPKY
	

	ENTER
	

	TAB
	

	CTRL+Q
	Ukončit aktuální aplikaci

	KLÁVESA KONTEXTOVÉHO MENU
	Vyvolat kontextové menu

	JAWSKey+A
	Přečíst vše (plynulé čtení)

	CTRL
	Přerušit čtení

	JAWSKey+S, ŠIPKA NAHORU
	Zvýšit hlasitost

	JAWSKey+S, ŠIPKA DOLŮ
	Snížit hlasitost

	F1 dvakrát po sobě
	Vyvolat nápovědu JAWS klávesových zkratek a horkých kláves

	F1
	Vyvolat kontextovou nápovědu


Těchto několik povelů je základem, z něhož budete při seznamování se se svým PAC Mate vycházet. Mnoho menu umožňuje také pohyb prostřednictvím prvních písmen popisku. 

Instalace ActiveSync:

S použitím Microsoft® ActiveSync můžete synchronizovat informace ve Vašem stolním počítači s informacemi v PAC Mate. Synchronizace porovná data v PAC Mate s daty ve stolním počítači a aktualizuje v každém z nich starší soubory.

Pro spuštění synchronizace použijte následující kroky:

1. Pokud chcete synchronizovat emailové zprávy, úkoly atd., ujistěte se, že máte na svém stolním nebo přenosném počítači program Microsoft® Outlook 2000 nebo novější verzi. MS Outlook 2002 se nachází na přiloženém originálním CD. ActiveSync nepracuje s programem Outlook Express.

2. Ujistěte se, že Váš PAC Mate NENÍ připojen k Vašemu stolnímu počítači. Z přiloženého CD GALOP s instalací software nainstalujte do svého stolního počítače program ActiveSync, tj. vložte přiložené CD se softwarem do CD-ROM mechaniky Vašeho stolního počítače, po automatickém spuštění internetového prohlížeče přejděte na odkaz MS ActiveSync a stiskněte  na něm ENTER. Dále se držte instrukcí na obrazovce.

3. Po nainstalování programu ActiveSync připojte PAC Mate přes USB port k Vašemu počítači. Automaticky se spustí program Průvodce nově rozpoznaným hardware a rozpozná PAC Mate. Zkontrolujte, že je nastavena volba  Vyhledat nejlepší ovladač v těchto umístěních a klikněte na tlačítko Další. Pro instalaci USB ovladače pro PAC Mate potvrďte zaškrtnutí zaškrtávacího políčka Prohledat vyměnitelná média jako disketu či disk CD-ROM a klikněte na tlačítko Další. 

4. Po ukončení instalace Vám ActiveSync průvodce pro vytvoření nového partnerství pomůže propojit PAC Mate s Vaším stolním počítačem.V dialogu zvolte Standardní partnerství a následně dále upravte nastavení synchronizace podle vaší potřeby. Vaše první synchronizace se spustí automaticky po ukončení práce s průvodcem.

Použití ActiveSync Nápovědy

Pro spuštění ActiveSync Nápovědy na vašem stolním počítači stiskněte ALT+V, dále vyberte položku Nápověda aplikace Microsoft ActiveSync a stiskněte ENTER. Okno Témata nápovědy: Nápověda aplikace Microsoft ActiveSync obsahuje tři karty: Obsah, Rejstřík a Najít. Pro přepínání mezi kartami použijte CTRL+TAB. Na kartách Obsah a Rejstřík použijte pro výběr tématu nebo klíčového hesla ŠIPKY a potom pro zobrazení výsledku stiskněte klávesu ENTER. Pro pohyb po odkazech použijte klávesu TAB, pro aktivaci odkazu stiskněte ENTER. K následujícímu tématu nebo klíčovému heslu se můžete posunout stisknutím klávesy TEČKA, k předcházejícímu stisknutím klávesy ČÁRKA. Pro návrat na kartu Obsah nebo Rejstřík stiskněte klávesu T. Karta Najít umožňuje v systému nápovědy vyhledávání specifických slov nebo frází. Slovo, jež chcete vyhledat, vepište do editačního pole. Pro zúžení hledání výběrem některého ze slov hodících se k vašemu zadání stiskněte ALT+K nebo stiskněte ALT+E, vyberte vhodné téma a volbu potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

Obrazovka Dnes:

Když poprvé zapnete Váš PAC Mate (nebo je-li více než čtyři hodiny v nečinnosti), je aktivní obrazovka Dnes. Můžete také stisknout WIN, přejít ŠIPKAMI na položku Dnes a stisknout ENTER. Obrazovka Dnes obsahuje souhrn informací, jež potřebujete pro aktuální den.

Použijte ŠIPKY pro pohyb po položkách, jež zahrnují:

· dnešní datum

· informace o majiteli

· Dnešní schůzky a události

· stav e-mailových zpráv

· aktivní úkoly s jejich prioritou

· stav baterie

Stiskněte ENTER na položce “Ťukněte pro vložení informace o majiteli” a vyplňte předložený formulář, PAC Mate tak bude identifikován jako Váš.

Stiskněte ENTER na položce dnešní datum pro nastavení aktuálního data, času a časové zóny.

Ostatní položky se automaticky synchronizují po navázání Activesync spojení.

Přístup k aplikacím:

Pro přístup k aplikacím na PAC Mate nejdříve stiskem klávesy WIN otevřete Start menu a pomocí ŠIPKY NAHORU a ŠIPKY DOLŮ vyberte požadovanou aplikaci. Stiskem klávesy ENTER aplikaci spustíte. Podrobné informace o práci s aplikacemi najdete na CD s uživatelskou dokumentací přiloženém k Vašemu PAC Mate nebo v kontextové nápovědě.

Pro rychlé spuštění běžně používaných aplikací můžete také použít následujících klávesových zkratek.

Záznam zvukové poznámky

INSERT+MEZERNÍK, 1

Kalendář




INSERT+MEZERNÍK, 2
Kontakty




INSERT+MEZERNÍK, 3
Úkoly





INSERT+MEZERNÍK, 4
Pošta





INSERT+MEZERNÍK, 5
Průzkumník




INSERT+MEZERNÍK, 6
FSEdit




INSERT+MEZERNÍK, 7
FSCalc




INSERT+MEZERNÍK, 8

Pocket Word




INSERT+MEZERNÍK, 9
Chcete-li k jednotlivým povelům přiřadit jiné aplikace, stiskněte WIN, S, T, ENTER. Další informace naleznete v kapitole "Setting Up PAC Mate" v Uživatelském manuálu na přiloženém CD s dokumentací.

Nastavení E-mailu

Chcete-li použít Váš PAC Mate k synchronizaci Vašich e-mailů, proveďte následující kroky:

1. Spusťte na Vašem stolním počítači nebo notebooku program Microsoft ActiveSync. 

2. Stiskněte na vašem PC klávesy ALT+N a poté M. Stiskněte TAB. Použijte ŠIPKU NAHORU a ŠIPKU DOLŮ pro pohyb v seznamu synchronizovaných položek. U položek, jež chcete synchronizovat, stiskněte MEZERNÍK pro zaškrtnutí zaškrtávacího políčka umístěného u každé položky. 

· Chcete-li při každé synchronizaci číst zprávy nově přijaté za poslední tři dny, zaškrtněte zaškrtávací políčko u položky Doručená pošta. 

· Pro synchronizaci všech oblíbených položek ze složky \Windows\Favorites na PAC Mate s programem Microsoft Internet Explorer zaškrtněte políčko Oblíbené položky. Další informace o používání oblíbených položek naleznete v nápovědě programu Internet Explorer.

1. Pro uložení Vašeho nastavení stiskněte ENTER.

2. Připojte PAC Mate k vašemu PC. V aplikaci Microsoft ActiveSync stiskněte ALT+S a potom C, informace Vámi zvoleného typu budou synchronizovány. 

3. Pro prohlížení vašich e-mailových zpráv stiskněte INSERT+MEZERNÍK, 5. 

Používání modemu

1. Pro připojení modemu  k PAC Mate se držte instrukcí poskytnutých výrobcem daného modemu.

2. Dále nainstalujte ovladač modemu. Obecně je instalace ovladače modemu provedena za použití spojení ActiveSync mezi vaším stolním počítačem nebo notebookem a zápisníkem PAC Mate. 

3. Vložte CD pro instalaci, spusťte program Setup a držte se předložených instrukcí. ActiveSync nainstaluje ovladače modemu do PAC Mate. 

4. Dále vytvořte nové připojení, aby se Váš PAC Mate mohl připojit k Vašemu poskytovateli připojení k internetu. Nejdříve stiskněte klávesu WIN, dále S pro výběr položky Nastavení. 

5. Stiskněte dvakrát klávesovou zkratku CTRL+TAB, přesunete se tak na stránku Spojení. 

6. Stiskem klávesy P zvolte Připojení. Stiskněte klávesu ENTER pro otevření dialogového okna Připojení. 

7. Vepište informace o vašem poskytovateli připojení k internetu a preferencích vytáčení. Další informace naleznete v kapitole "Connecting the PAC Mate" v Uživatelském manuálu na přiloženém CD s dokumentací.

Pro další informace o:

· aplikacích ve vašem PAC Mate: Viz Uživatelský manuál na přiloženém CD s dokumentací a PAC Mate kontextovou nápovědu. Chcete-li si prohlížet PAC Mate Nápovědu, stiskněte klávesu WIN pro otevření Start menu, a potom stiskněte V.

· doplňkových aplikacích, jež mohou být na PAC Mate nainstalovány: Viz Pocket PC Companion CD v položce “Learn more” nebo na webové stránce věnované PAC Mate: www.pacmategear.com

· připojení a synchronizaci se stolním počítačem. Viz Nápověda programu ActiveSync Vašeho stolního počítače. 

· nejnovějších aktualizacích a podrobné technické informace: Soubory Readme umístěné ve složce Microsoft Active Sync vašeho stolního počítače, na CD Pocket PC Companion a na přiloženém CD s uživatelskou dokumentací.

Nejnovější informace o Pocket PC: http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc

Nejnovější informace o PAC Mate: http://www.FreedomScientific.com

Nejnovější informace o české lokalizaci PAC Mate: http://www.galop.cz

GALOP spol. s r.o.

Bořivojova 58,

130 00 Praha 3

Tel.: 222 718 996 nebo 222 720 747

E-mail: galop@galop.cz

