# Braillský řádek PAC Mate 40 PBD

K ovládání řádku slouží dotyková tlačítka, umístěná ve dvou řadách nad každým braillským modulem, a dvě navigační kolečka na krajích horní strany řádku.

První řada dotykových tlačítek (blíže k braillským modulům) umožňuje přivolat kurzor na dané místo v textu (simuluje stisk levého tlačítka myši).

Levá část druhé řady dotykových tlačítek přesune řádek o 40 znaků zpět, pravá část přesune řádek o 40 znaků vpřed (všech 13 tlačítek v dané oblasti má vždy stejný význam a lze stisknout libovolné z nich).

Střední část druhé řady dotykových tlačítek (vyznačená hmatovými značkami) slouží pro usnadnění práce s počítačem. Funkční tlačítka jsou číslována od značky umístěné přesně na středu řádku: směrem doleva 1 až 7, směrem doprava 8 až 14; pomocné značky jsou rovněž nad funkčními tlačítky 5 a 10. Význam jednotlivých funkčních tlačítek je uveden v následující tabulce:

| tlačítko | funkce |
| --- | --- |
| 1 | SHIFT+TAB |
| 2 | # Přejít na horní okraj okna |
| 3 | Braillský kurzor sleduje aktivní kurzor (zapnout / vypnout) |
| 4 | Aktivní kurzor sleduje braillský kurzor (zapnout / vypnout) |
| 5 | Přesunout braillský kurzor k PC kurzoru |
| 6 | Zopakovat poslední braillskou zprávu |
| 7 | Zapnout režim automatického posunu |
| 8 | TAB |
| 9 | Přejít na dolní okraj okna |
| 10 | Zapnout anglický zkratkopis (Grade 2) |
| 11 | Přeložit aktuální slovo do plnopisu (Grade 2) |
| 12 | Přesunout braillský kurzor k aktuálnímu |
| 13 | Snížit rychlost automatického posunu |
| 14 | Zvýšit rychlost automatického posunu |

Navigační kolečka slouží během práce s textem k posunu vpřed / vzad (stiskem kolečka lze volit způsob posunu – po řádcích, po větách či po odstavcích), v menu Windows potom kolečka slouží k výběru položky a stisk kolečka výběr potvrzuje.

Poznámka: Výše popsané ovládání odpovídá základnímu nastavení programu JAWS od verze 6.0. Starší verze JAWSu nemají definovány funkční tlačítka 6, 7, 13 a 14; pro jiné odečítací programy může být ovládání odlišné. Nastavení tuhosti bodů a dalších parametrů řádku je možné pomocí příslušných nástrojů odečítacího programu, které obvykle umožňují i individuální úpravu nastavení ovládacích prvků.	Poslední revize: 24.8.2006